BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN

Rakičan, Lendavska ul. 3

9000 MURSKA SOBOTA

Štev.:	JNM/BŠR-1/2021

Datum:     6. 8. 2021

V A B I L O

K ODDAJI PONUDBE ZA DOBAVO BLAGA

Vabimo vas, da oddate ponudbo za dobavo naslednjega blaga:

STANDARDNI TRAKTOR s pogonom na vsa štiri kolesa.

Nakup traktorja na lokaciji naročnika naj bodo z zahtevami in pod pogoji in so lahko z 5 % odstopanjem, ki so navedeni v nadaljevanju:

Tehnične zahteve:

Motor:

- nazivna moč motorja: 80 do 90 kW

- 4 valjni, vodno hlajen, prostornina motorja med 3000 in 4000 cm³, zahteva okoljske stopnje 5,

Hidravlika:

- Hidravlika zadaj CAT2, elektronska regulacija (EHR)  z kapaciteto dviga min. 4000 kg, minimalni pretok črpalke 60l/min., dvižne ročice (hitrovpenjalne),

- zunanje upravljanje hidravlične naprave,

- centralni vzvod zadaj (hitrovpenjalni hidravlični),

- minimalno 3 pari - hidravlični distributorji zadaj,

- prednja hidravlika (min. dvig 1500 kg).

Priključna gred:

- minimalno 3 stopnje,  zadnja priključna gred 540/540E/1000, elektrohidravlični vklop, ter zunanje upravljanje.

Menjalnik in zavore:

- menjalnik vsaj 24 naprej in 24 prestav nazaj,

- spreminjanje smeri vožnje (naprej, nazaj) s pomočjo z elektrohidravličnega invertorja ob volanu, ter na prestavni ročici,

- aktiviranje sklopke preko gumba na prestavni ročici,

- doseganje končne hitrosti pri zmanjšanih vrtljajih motorja,

- zadnje zavore – kolutne v oljni kopeli s hidravličnim aktiviranjem,

- ročna zavora – kolutna z mehanskim aktiviranjem,

- mehanska blokada menjalnika za parkiranje,

- dvovodni hidravlični zavorni sistem za priklopnike,

- pogon 4x4 elektrohidravlični vklop,

- elektrohidravlični vklop blokade diferenciala spredaj in zadaj.

KABINA:

- komfortna kabina,

- sedež voznika s samodejno prilagoditvijo teži voznika,

- nastavljivi volan po nagibu in višini,

- zložljiv sovoznikov sedež z varnostnim pasom,

- klimatska naprava, gretje, ventilacija, radio.

DODATNE ZAHTEVE:

- priklop za prikolico zadaj nastavljiv po višini (večstopenjski),

- 2 x rotacijska luč, delovne luči spredaj in delovne luči zadaj, teleskopski ogledali,

- trikotnik za počasna vozila z odsekanimi vogali nameščen,

- radialne pnevmatike spredaj 11.2R28,

- radialne pnevmatike zadaj 13.6R38,

- digitalni prikazovalnik hitrosti in vrtljajev priključne gredi traktorja,

- nosilec monitorja na desni strani z vtičnico ISO 11786

- tripolna napetostna vtičnica 12V,

- vtičnica za priklop na terminale priključkov,

- vtičnica za cigaretni vžigalnik,

- 7 polna vtičnica za cestno signalizacijo.

GARANCIJE IN ODPRAVE NAPAK:

- prijava napak 24 ur,

- splošna garancija 12 mesecev,

- rok dobave 30 dni od potrditve naročila,

- odzivni čas (čas od prijave do začetka odpravljanja napake) največ 24 ur,

- navodila za uporabo SLO

Vljudno vas prosimo, da na predloženih obrazcih ponudite dobavo traktorja po zgoraj navedenih zahtevah.

Ponudbo izpolnite natančno in podrobno po posameznih postavkah kot izhaja iz priloženega obrazca JN – Obrazec 4a. Priložiti je potrebno tudi obrazec »Izjava za gospodarski subjekt«.

Opozarjamo vas, da v primeru izbire vaše ponudbe ne bo kasneje mogoče pod nobenimi pogoji spreminjati cene ali drugih pogojev iz ponudbe.

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa na transakcijski račun dobavitelja.

Dobava traktorja v času 30 dni od datuma naročila.

Merila za izbiro so cena in rok dobave. Merila bodo ovrednotena: cena 50 točk in rok dobave 30 točk.

Ponudba z izpolnjenimi obrazci se bo štela za pravočasno, če bo oddana do dne 13. 9. 2021 do 12. ure. Ponudnik v informacijski sistem e-JN naloži izpolnjen obrazec »Ponudba« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odbiranju ponudb.

Vljudno vas prosimo, da upoštevate podroben opis traktorja. V kolikor bi vaša ponudba ne vsebovala enakih zahtev kot so opisane, bi vaša ponudba štela za novo ponudbo in bi je ne bilo mogoče sprejeti.

Ponudbe bodo odpirane in pregledane dne 14. 9. 2021 ob 9.00.

Žig		    Simona POTOČNIK, univ. dipl. inž. kmet.,					ravnateljica

Priloge:

- obrazec ponudbe (JN-Obrazec 4a)

- obrazec Izjava za gospodarski subjekt